高精度 CS-接触式传感器的优点

适用于空间狭窄、机器人精准定位、需要小型化时的设备和装置

- 没有迟滞：可进行小位移的连续检测

- 动作点偏差小：±1μm 的重复精度

- 型号规格	单位 mm

| 标准型号名称 | 动态形态 | 动作之前的移动 | 行程 | 外形 | 保护构造 | 触头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CSM8SA | A:NO | 约 0.3 | 1.5 | M8X0.75 | IP40 | 轴ф4.0 端面SR2.5 SUS 淬火 HRC50 |

- 通用规格

| 接 点 构 造 | 接点型 |
| --- | --- |
| 动 作 形 态 | A:NO |
| 行 程 | 1.5 |
| 动 作 点 的重 复 精 度 | OFF→ON 均如此 0.003（范围）（条件操作速度 50~200mm/min） |
| 迟 滞 | 0 |
| 接 点 精 度 寿 命 | 500 万次（没有因摇动而导致误动作并在额定电压、电流范围内使用时） |
| 接 触 力 | 0.8N |

| 外 壳 材 质 | SUS304 |
| --- | --- |
| 触 头 材 质 | SUS HRC50 |
| 电 线 | 防油线外径ф3.5 标准长1 米，拉伸强度30N 红黑 2 芯线 |
| 使 用 温 度 范 围 | 0℃～80℃ 不得结冰 |
| 接 点 额 定 值 | DC5V～DC24V 稳态电流 10mA 以下（突入电流20mA 以下） |
| 标 准 附 件 | 2 个螺母 |

，

：

※ 请勿使用 10mm/min 以下的操作速度。

Ho-jiang	深圳市弘匠科技有限公司	Tel:0755-28963886	Fax:0755-28963886	E-mail:hongjiang71@163.com