高精度CS-接触式传感器的优点

●适用于空间狭窄，节省安装空间、数控车床刀损检测、属于国内超小对刀仪

●防水等级IP68可以恶劣环境下使用 防油防水

●没有迟滞：可进行小位移的连续检测

●动作点偏差小：±3µm的重复精度

●型号规格                                                                单位mm

| 标准型号名称 | 动态形态 | 动作之前的移动 | 行程 | 外形 | 保护构造 | 触头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CSM10SPB | NC（常闭） | 无 | 1.0 | M10X0.75 | IP66 | 6.0平面 钨钢材质 |

●通用规格

| 接点构造 | 接点型 |
| --- | --- |
| 动作形态 | NC（常闭） |
| 行程 | 1.0 |
| 动作点的 重复精度 | 0.003（范围）（条件：操作速度50~200mm/min） |
| 迟滞 | 0 |
| 接点精 度寿命 | 500万次 （没有因摇动而导致误动作并在额定电压、电流范围内使用时） |
| 接触力 | 2N |

| 外壳材质 | SUS304 |
| --- | --- |
| 触头材质 | SUS HRC50 C |
| 电线 | 耐油、耐高温红黑2芯散线，外加玻纤管保护，标准长1米，拉伸强度20N |
| 使用温 度范围 | 0℃～80℃ 不得结冰 |
| 接点额定值 | DC5V～DC24V 稳态电流10mA以下（突入电流20mA以下） |
| 标准附件 | 1个螺母 |

※ 请勿使用10mm/min以下的操作速度。

Ho-jiang  深圳市弘匠科技有限公司   Tel:0755-28963886  Fax:0755-28963886  E-mail:hongjiang71@163.com